# Библиотека настроек маршрутизации и коммутации

Cisco / Huawei / Juniper / MikroTik / Zyxel

Оглавление

Если оглавление выше пустое — щёлкните по нему правой кнопкой и выберите «Обновить поле» (или клавиша F9).

Справочник по конфигурации статической маршрутизации, OSPF и BGP на трёх платформах: Cisco IOS/IOS-XE, Huawei VRP, Juniper JunOS.

Синтаксис проверен на актуальных стабильных версиях ПО (IOS-XE, VRP5/8, Junos). Перед применением на проде сверяйтесь с документацией конкретной модели/версии — набор фич может отличаться.

Там, где показан «Пример вывода» для команды проверки — это иллюстрация ожидаемой структуры (какие поля смотреть), а не гарантированно точная копия вывода вашего устройства: точный формат/выравнивание меняется между версиями ПО и моделями.

# Легенда обозначений

| Плейсхолдер | Значение |
| --- | --- |
| <if> | имя интерфейса (напр. GigabitEthernet0/0/1, ge-0/0/1) |
| <net>/<mask> | адрес сети и маска |
| <nh> | next-hop адрес |
| <AS> | номер автономной системы |
| <rid> | router-id |

# Статическая маршрутизация

## Cisco IOS / IOS-XE

ip route <net> <mask> <nh>

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <nh>                 ! маршрут по умолчанию

ip route 10.10.0.0 255.255.255.0 192.168.1.1 5   ! с AD (административной дистанцией)

ip route 10.10.0.0 255.255.255.0 <if>         ! через выходной интерфейс

! Проверка

show ip route static

show ip route 10.10.0.0

Пример вывода show ip route static:

S    10.10.0.0/24 [1/0] via 192.168.1.1

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.1

## Huawei VRP

ip route-static <net> <mask> <nh>

ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 <nh>

ip route-static 10.10.0.0 255.255.255.0 192.168.1.1 preference 60

ip route-static 10.10.0.0 255.255.255.0 <if> <nh>

# Проверка

display ip routing-table protocol static

display ip routing-table 10.10.0.0

Пример вывода display ip routing-table protocol static:

Route Flags: R - relay, D - download to fib

------------------------------------------------------------------------------

Public routing table : Static

Destinations : 1        Routes : 1

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

10.10.0.0/24    Static  60   0         D     192.168.1.1     GigabitEthernet0/0/1

## Juniper JunOS

set routing-options static route <net>/<prefix> next-hop <nh>

set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop <nh>

set routing-options static route 10.10.0.0/24 next-hop 192.168.1.1 preference 5

set routing-options static route 10.10.0.0/24 discard   ! null-route

commit

# Проверка

show route protocol static

show route 10.10.0.0/24

Пример вывода show route protocol static:

inet.0: 25 destinations, 25 routes (25 active, 0 holddown, 0 hidden)

+ = Active Route, - = Last Active, * = Both

10.10.0.0/24       *[Static/5] 00:02:14

> to 192.168.1.1 via ge-0/0/1.0

## MikroTik RouterOS

/ip route add dst-address=10.10.0.0/24 gateway=192.168.1.1

/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1              ; маршрут по умолчанию

/ip route add dst-address=10.10.0.0/24 gateway=192.168.1.1 distance=5   ; с AD (аналог administrative distance)

/ip route add dst-address=10.10.0.0/24 gateway=ether1 type=blackhole      ! null-route

; Проверка

/ip route print

/ip route print where dst-address~"10.10.0.0"

Пример вывода /ip route print:

Flags: D - DYNAMIC; A - ACTIVE; c - CONNECT, s - STATIC

#      DST-ADDRESS        GATEWAY          DISTANCE

0 As   10.10.0.0/24       192.168.1.1      1

## Zyxel (управляемые коммутаторы серий GS/XGS — CLI близок к Cisco IOS)

ip route 10.10.0.0 255.255.255.0 192.168.1.1

! Проверка

show ip route

Пример вывода show ip route (общая форма, у Zyxel сильно варьируется по модели):

Destination      Gateway        Interface   Metric

10.10.0.0/24      192.168.1.1    vlan1       1

На L2-коммутаторах Zyxel статическая маршрутизация обычно недоступна вовсе (только L3-модели вроде XGS4600/GS3700). На security-шлюзах (USG/ZyWALL/ATP) синтаксис другой и завязан на объекты зон/интерфейсов — сверяйтесь с CLI reference конкретной модели.

Заметка: дефолтная AD/preference для static — Cisco: 1, Huawei: 60, Juniper: 5, MikroTik: 1 (по умолчанию, настраивается через distance). Учитывайте при миграции конфигов между вендорами.

# OSPF

## Cisco IOS / IOS-XE

router ospf 1

router-id <rid>

network 10.10.0.0 0.0.0.255 area 0

default-information originate

!

interface <if>

ip ospf 1 area 0

ip ospf cost 10

ip ospf priority 1

ip ospf hello-interval 10

ip ospf dead-interval 40

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 <key>

! Проверка

show ip ospf neighbor

show ip ospf interface brief

show ip protocols

show ip route ospf

Пример вывода show ip ospf neighbor:

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

2.2.2.2           1   FULL/DR         00:00:38    10.0.0.2        GigabitEthernet0/0/1

## Huawei VRP

ospf 1 router-id <rid>

area 0.0.0.0

network 10.10.0.0 0.0.0.255

default-route-advertise

#

interface <if>

ospf cost 10

ospf dr-priority 1

ospf timer hello 10

ospf timer dead 40

ospf authentication-mode md5 1 cipher <key>

# Проверка

display ospf peer

display ospf interface

display ospf routing-table

display ip routing-table protocol ospf

Пример вывода display ospf peer:

Area 0.0.0.0 interface 10.0.0.1(GigabitEthernet0/0/1)'s neighbors

Router ID: 2.2.2.2      Address: 10.0.0.2

State: Full  Mode: Nbr is Master  Priority: 1

DR: 10.0.0.1  BDR: 10.0.0.2  MTU: 0

## Juniper JunOS

set routing-options router-id <rid>

set protocols ospf area 0.0.0.0 interface <if>

set protocols ospf area 0.0.0.0 interface <if> metric 10

set protocols ospf area 0.0.0.0 interface <if> priority 1

set protocols ospf area 0.0.0.0 interface <if> hello-interval 10

set protocols ospf area 0.0.0.0 interface <if> dead-interval 40

set protocols ospf area 0.0.0.0 interface <if> authentication md5 1 key <key>

set protocols ospf export DEFAULT-ORIGINATE

commit

# Проверка

show ospf neighbor

show ospf interface

show route protocol ospf

Пример вывода show ospf neighbor:

Address          Interface              State     ID               Pri  Dead

10.0.0.2         ge-0/0/1.0             Full      2.2.2.2            1    39

## MikroTik RouterOS (v7; в v6 синтаксис OSPF заметно отличается — instance/network вместо area/interface-template)

/routing ospf instance add name=default router-id=1.1.1.1

/routing ospf area add name=backbone instance=default area-id=0.0.0.0

/routing ospf interface-template add interfaces=ether1 area=backbone cost=10 priority=1 hello-interval=10s dead-interval=40s

; Проверка

/routing ospf neighbor print

/routing ospf lsa print

/ip route print where ospf

Пример вывода /routing ospf neighbor print:

# INSTANCE  ROUTER-ID  ADDRESS    STATE  ROLE      DR-ADDRESS

0 default   2.2.2.2    10.0.0.2   Full   Backup    10.0.0.1

Zyxel: OSPF есть только на некоторых L3-моделях (напр. XGS4600) и на части security-шлюзов — на большинстве коммутаторов Zyxel поддерживается только static/RIP. Проверяйте наличие функции в datasheet конкретной модели перед тем, как закладывать её в проект.

Заметка: типы area (stub/NSSA/totally-stubby) настраиваются похоже по смыслу, но разным синтаксисом:

- Cisco: area 1 stub / area 1 nssa

- Huawei: area 0.0.0.1 → stub / nssa

- Juniper: set protocols ospf area 0.0.0.1 stub / nssa

- MikroTik: /routing ospf area add ... type=stub / type=nssa

# IS-IS

## Cisco IOS / IOS-XE

router isis <tag>

net 49.0001.0000.0000.0001.00

is-type level-2-only            ! или level-1, level-1-2

metric-style wide

interface <if>

ip router isis <tag>

isis metric 10

isis circuit-type level-2-only

isis hello-interval 10

isis authentication mode md5

isis authentication key-chain <key-chain>

! Проверка

show isis neighbors

show isis database

show ip route isis

show clns interface <if>

Пример вывода show isis neighbors:

System Id      Type Interface     IP Address      State Holdtime Circuit Id

R2             L2   Gi0/1         10.0.0.2        UP    24       R2.01

## Huawei VRP

isis 1

is-level level-2

network-entity 49.0001.0000.0000.0001.00

cost-style wide

interface <if>

isis enable 1

isis cost 10

isis circuit-type p2p

isis timer hello 10

isis authentication-mode md5 cipher <key>

# Проверка

display isis peer

display isis lsdb

display isis route

Пример вывода display isis peer:

System Id: 0000.0000.0002  Interface: GE0/0/1

Circuit Id: 0000.0000.0002.01  State: Up  HoldTime: 24s Type: L2

## Juniper JunOS

set interfaces lo0 unit 0 family iso address 49.0001.0000.0000.0001.00

set protocols isis level 2 wide-metrics-only

set protocols isis interface <if> level 2 metric 10

set protocols isis interface <if> point-to-point

set protocols isis interface <if> hello-authentication-type md5

set protocols isis interface <if> hello-authentication-key <key>

commit

# Проверка

show isis adjacency

show isis database

show isis interface

show route protocol isis

Пример вывода show isis adjacency:

Interface             System         L State        Hold (secs) SNPA

ge-0/0/1.0             R2             2  Up                   24

Заметка:

- NET-адрес (49.0001.0000.0000.0001.00) — аналог router-id для IS-IS: AFI (49 = частный) + area-id + system-id (обычно из MAC/loopback) + SEL (00).

- Level 1 — маршрутизация внутри area (аналог OSPF stub-area), Level 2 — магистраль между area (аналог backbone area 0). У Cisco/Huawei есть режим level-1-2 (пограничный маршрутизатор), у Juniper по умолчанию интерфейс участвует и в L1, и в L2 — ограничивается явным указанием level 1 disable или level 2 disable.

- IS-IS работает поверх CLNS, а не IP напрямую — отсюда net/network-entity/family iso вместо привычного network/router-id по IP.

# BGP (eBGP / iBGP)

## Cisco IOS / IOS-XE

router bgp <AS>

bgp router-id <rid>

neighbor 192.168.1.2 remote-as 65002

neighbor 192.168.1.2 description ISP-Uplink

neighbor 192.168.1.2 update-source Loopback0

network 10.10.0.0 mask 255.255.255.0

neighbor 192.168.1.2 route-map SET-IN in

neighbor 192.168.1.2 route-map SET-OUT out

neighbor 192.168.1.2 soft-reconfiguration inbound

! Проверка

show ip bgp summary

show ip bgp neighbors 192.168.1.2

show ip bgp

clear ip bgp 192.168.1.2 soft

Пример вывода show ip bgp summary:

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

192.168.1.2     4 65002    1204    1198        15    0    0 01:12:45        3

## Huawei VRP

bgp <AS>

router-id <rid>

peer 192.168.1.2 as-number 65002

peer 192.168.1.2 description ISP-Uplink

peer 192.168.1.2 connect-interface LoopBack0

#

ipv4-family unicast

network 10.10.0.0 255.255.255.0

peer 192.168.1.2 enable

peer 192.168.1.2 route-policy SET-IN import

peer 192.168.1.2 route-policy SET-OUT export

# Проверка

display bgp peer

display bgp peer 192.168.1.2 verbose

display bgp routing-table

reset bgp 192.168.1.2

Пример вывода display bgp peer:

Peer            V    AS  MsgRcvd  MsgSent  OutQ  Up/Down       State        PrefRcv

192.168.1.2     4 65002     1204     1198     0  01:12:45     Established         3

## Juniper JunOS

set routing-options autonomous-system <AS>

set routing-options router-id <rid>

set protocols bgp group EXT type external

set protocols bgp group EXT peer-as 65002

set protocols bgp group EXT neighbor 192.168.1.2

set protocols bgp group EXT description "ISP-Uplink"

set protocols bgp group EXT import IMPORT-POLICY

set protocols bgp group EXT export EXPORT-POLICY

set policy-options policy-statement EXPORT-POLICY term 1 from route-filter 10.10.0.0/24 exact

set policy-options policy-statement EXPORT-POLICY term 1 then accept

commit

# Проверка

show bgp summary

show bgp neighbor 192.168.1.2

show route protocol bgp

clear bgp neighbor 192.168.1.2 soft

Пример вывода show bgp summary:

Peer                     AS      InPkt     OutPkt    OutQ   Flaps Last Up/Dwn State|#Active/Received/Accepted/Damped...

192.168.1.2          65002       1204       1198       0       0     1:12:45 3/3/3/0              0/0/0/0

Заметка: на Cisco/Huawei политики (route-map / route-policy) задаются отдельными блоками с match/permit-deny; на Juniper — через policy-options policy-statement с term. Логика похожа, но термины разные.

## eBGP vs iBGP — ключевые отличия в конфигурации

eBGP (соседи в разных AS, обычно directly-connected):

Cisco:

router bgp 65001

neighbor 192.168.1.2 remote-as 65002      ! AS соседа отличается от локального → eBGP

neighbor 192.168.1.2 ebgp-multihop 2       ! если сосед не directly-connected

Huawei:

bgp 65001

peer 192.168.1.2 as-number 65002

peer 192.168.1.2 ebgp-max-hop 2

Juniper:

set protocols bgp group EXT type external

set protocols bgp group EXT multihop ttl 2

iBGP (соседи в одном AS, обычно через loopback + IGP):

Cisco:

router bgp 65001

neighbor 10.0.0.2 remote-as 65001          ! тот же AS → iBGP

neighbor 10.0.0.2 update-source Loopback0

neighbor 10.0.0.2 next-hop-self             ! чтобы next-hop не терялся при переанонсе eBGP-маршрутов внутрь AS

Huawei:

bgp 65001

peer 10.0.0.2 as-number 65001

peer 10.0.0.2 connect-interface LoopBack0

#

ipv4-family unicast

peer 10.0.0.2 enable

peer 10.0.0.2 next-hop-local

Juniper:

set protocols bgp group INT type internal

set protocols bgp group INT local-address <local-loopback-ip>

set protocols bgp group INT neighbor 10.0.0.2

set protocols bgp group INT export SET-NEXT-HOP-SELF

MikroTik RouterOS (v7 — единый синтаксис для eBGP и iBGP, роль задаётся через local.role):

/routing bgp template add name=default as=65001 router-id=1.1.1.1

; eBGP

/routing bgp connection add name=isp-peer remote.address=192.168.1.2/32 remote.as=65002 local.role=ebgp templates=default

; iBGP

/routing bgp connection add name=core-peer remote.address=10.0.0.2/32 remote.as=65001 local.role=ibgp local.address=<local-loopback-ip> templates=default nexthop-choice=force-self

; Проверка

/routing bgp session print

Пример вывода /routing bgp session print:

0 name="isp-peer" remote.address=192.168.1.2/32 remote.as=65002 established=yes uptime=1h12m45s prefix-count=3

Zyxel: полноценный BGP практически отсутствует в линейке коммутаторов и большинства security-шлюзов Zyxel — на этом вендоре BGP не рассматривайте как рабочий вариант, для внешней маршрутизации используются static/RIP/OSPF там, где они вообще поддерживаются.

Важно:

- iBGP требует полносвязности (full-mesh) либо route-reflector/confederation — обычные iBGP-маршруты не переанонсируются другому iBGP-соседу без одного из этих механизмов.

- iBGP-соседи обычно поднимаются между loopback-адресами, которые должны быть доступны через IGP (OSPF или IS-IS, см. разделы 2–3) — без этого сессия не установится.

- next-hop-self (Cisco/Juniper через export-policy) / next-hop-local (Huawei) / nexthop-choice=force-self (MikroTik) обязателен на границе AS, чтобы внутренние iBGP-соседи видели корректный next-hop для маршрутов, полученных от eBGP.

# Политики BGP (prefix-list, route-map, атрибуты)

## Cisco IOS / IOS-XE

! Prefix-list — фильтрация по префиксам

ip prefix-list CUST-IN seq 10 permit 10.10.0.0/16 le 24

ip prefix-list CUST-IN seq 20 deny 0.0.0.0/0 le 32

! Route-map — управление атрибутами

route-map SET-IN permit 10

match ip address prefix-list CUST-IN

set local-preference 150

set community 65001:100 additive

route-map SET-OUT permit 10

match ip address prefix-list CUST-IN

set as-path prepend 65001 65001

set metric 50

! Применение к соседу

router bgp 65001

neighbor 192.168.1.2 route-map SET-IN in

neighbor 192.168.1.2 route-map SET-OUT out

neighbor 192.168.1.2 prefix-list CUST-IN in     ! альтернатива — чистая фильтрация без route-map

! Проверка

show route-map SET-IN

show ip bgp neighbors 192.168.1.2 advertised-routes

show ip bgp neighbors 192.168.1.2 received-routes

Пример вывода show route-map SET-IN:

route-map SET-IN, permit, sequence 10

Match clauses:

ip address prefix-lists: CUST-IN

Set clauses:

local-preference 150

community 65001:100 additive

## Huawei VRP

# ip-prefix — фильтрация по префиксам

ip ip-prefix CUST-IN index 10 permit 10.10.0.0 16 greater-equal 16 less-equal 24

ip ip-prefix CUST-IN index 20 deny 0.0.0.0 0 less-equal 32

# route-policy — управление атрибутами

route-policy SET-IN permit node 10

if-match ip-prefix CUST-IN

apply local-preference 150

apply community 65001:100 additive

route-policy SET-OUT permit node 10

if-match ip-prefix CUST-IN

apply as-path 65001 65001 additive

apply cost 50

# Применение к соседу

bgp 65001

peer 192.168.1.2 as-number 65002

#

ipv4-family unicast

peer 192.168.1.2 route-policy SET-IN import

peer 192.168.1.2 route-policy SET-OUT export

peer 192.168.1.2 ip-prefix CUST-IN import       ! альтернатива — чистая фильтрация без route-policy

# Проверка

display route-policy SET-IN

display bgp routing-table peer 192.168.1.2 advertised-routes

display bgp routing-table peer 192.168.1.2 received-routes

Пример вывода display route-policy SET-IN:

Route-policy : SET-IN

permit : 10

if-match ip-prefix CUST-IN

apply local-preference 150

apply community 65001:100 additive

## Juniper JunOS

set policy-options prefix-list CUST-IN 10.10.0.0/16

set policy-options community CUST-COMM members 65001:100

set policy-options policy-statement SET-IN term 1 from prefix-list CUST-IN

set policy-options policy-statement SET-IN term 1 then local-preference 150

set policy-options policy-statement SET-IN term 1 then community add CUST-COMM

set policy-options policy-statement SET-IN term 1 then accept

set policy-options policy-statement SET-OUT term 1 from prefix-list CUST-IN

set policy-options policy-statement SET-OUT term 1 then as-path-prepend "65001 65001"

set policy-options policy-statement SET-OUT term 1 then metric 50

set policy-options policy-statement SET-OUT term 1 then accept

set protocols bgp group EXT import SET-IN

set protocols bgp group EXT export SET-OUT

commit

# Проверка

show policy SET-IN

show route advertising-protocol bgp 192.168.1.2

show route receive-protocol bgp 192.168.1.2

Пример вывода show policy SET-IN:

Policy SET-IN:

Term 1:

from prefix-list CUST-IN

then

local-preference 150

community add CUST-COMM

accept

## Основные атрибуты и как их задать

| Атрибут | Влияет на | Cisco | Huawei | Juniper |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Local Preference | исходящий трафик (внутри своей AS); больше — предпочтительнее | set local-preference <N> | apply local-preference <N> | then local-preference <N> |
| MED (metric) | входящий трафик от соседней AS; меньше — предпочтительнее | set metric <N> | apply cost <N> | then metric <N> |
| AS-Path Prepend | делает маршрут менее привлекательным для внешних соседей | set as-path prepend <AS> ... | apply as-path <AS> ... additive | then as-path-prepend "<AS> ..." |
| Community | тегирование маршрута для последующей фильтрации/политик у себя или у соседей | set community <AS:NN> additive | apply community <AS:NN> additive | then community add <name> |
| Weight | локальное предпочтение только на этом роутере, соседям не передаётся | set weight <N> | — (аналога нет) | — (аналога нет) |

Порядок выбора лучшего маршрута BGP (общий для всех вендоров, по убыванию приоритета): Weight (только Cisco) → Local Preference → локально созданный маршрут → короче AS-Path → ниже Origin (IGP < EGP < Incomplete) → ниже MED → eBGP предпочтительнее iBGP → ниже метрика IGP до next-hop → старше маршрут (дольше в таблице) → ниже router-id.

# BGP Blackhole (RTBH — Remote Triggered Black Hole)

Механизм экстренного дропа трафика к конкретному адресу (обычно при волюметрической DDoS-атаке): жертвенный префикс анонсируется по BGP с next-hop, который на всех маршрутизаторах заранее указывает на Null/discard — в итоге трафик к этому адресу отбрасывается на входе в сеть (локальный RTBH) или ещё на стороне апстрима (удалённый RTBH через community).

## Схема работы

1. На всех граничных маршрутизаторах заранее прописывается статический discard-маршрут на «trigger»-адрес (например, 192.0.2.1/32, из документационного диапазона TEST-NET, реально не используется).

2. При атаке на инжект-роутере создаётся статический маршрут на IP жертвы с тегом, редистрибутируется в BGP через route-map/policy с подменой next-hop на trigger-адрес.

3. Через iBGP этот маршрут долетает до всех edge-роутеров — у них next-hop уже резолвится в discard (п.1), трафик к жертве дропается везде одновременно.

## Локальный RTBH — Cisco IOS / IOS-XE

! 1. На всех граничных роутерах (один раз, заранее)

ip route 192.0.2.1 255.255.255.255 Null0

! 2. На инжект-роутере — на момент инцидента

ip route 203.0.113.55 255.255.255.255 Null0 tag 666

route-map BLACKHOLE permit 10

match tag 666

set ip next-hop 192.0.2.1

set community no-export additive

set origin igp

router bgp 65001

redistribute static route-map BLACKHOLE

! Проверка

show ip route 203.0.113.55

show ip bgp 203.0.113.55/32

! Снятие блокировки — просто удалить статический маршрут

no ip route 203.0.113.55 255.255.255.255 Null0 tag 666

Пример вывода show ip route 203.0.113.55 (после срабатывания RTBH):

S    203.0.113.55/32 [1/0] via 192.0.2.1, Null0

## Локальный RTBH — Huawei VRP

# 1. На всех граничных роутерах (один раз, заранее)

ip route-static 192.0.2.1 255.255.255.255 NULL0

# 2. На инжект-роутере — на момент инцидента

ip route-static 203.0.113.55 255.255.255.255 NULL0 tag 666

route-policy BLACKHOLE permit node 10

if-match tag 666

apply ip-address next-hop 192.0.2.1

apply community no-export additive

bgp 65001

import-route static route-policy BLACKHOLE

# Проверка

display ip routing-table 203.0.113.55

display bgp routing-table 203.0.113.55

# Снятие блокировки

undo ip route-static 203.0.113.55 255.255.255.255 NULL0 tag 666

## Локальный RTBH — Juniper JunOS

# 1. На всех граничных роутерах (один раз, заранее)

set routing-options static route 192.0.2.1/32 discard

# 2. На инжект-роутере — на момент инцидента

set routing-options static route 203.0.113.55/32 discard tag 666

set routing-options static route 203.0.113.55/32 discard no-readvertise

set policy-options policy-statement BLACKHOLE term 1 from tag 666

set policy-options policy-statement BLACKHOLE term 1 then next-hop 192.0.2.1

set policy-options policy-statement BLACKHOLE term 1 then community add NO-EXPORT

set policy-options policy-statement BLACKHOLE term 1 then accept

set protocols bgp group INT export BLACKHOLE

commit

# Проверка

show route 203.0.113.55/32

show route protocol bgp 203.0.113.55/32

# Снятие блокировки

delete routing-options static route 203.0.113.55/32

commit

## Удалённый RTBH — через апстрим-провайдера

Для крупных атак трафик лучше дропать ещё до входа в свою сеть — большинство операторов принимают от клиентов маршрут с общепринятым well-known BLACKHOLE community `65535:666` (RFC 7999) и сами null-routят его у себя на границе.

Cisco:

route-map TO-ISP-BLACKHOLE permit 10

match tag 666

set community 65535:666 additive     ! well-known BLACKHOLE community (RFC 7999)

set community no-export additive        ! опционально — по договорённости с апстримом

router bgp 65001

neighbor <isp-ip> route-map TO-ISP-BLACKHOLE out

redistribute static route-map TO-ISP-BLACKHOLE

Huawei:

route-policy TO-ISP-BLACKHOLE permit node 10

if-match tag 666

apply community 65535:666 additive

bgp 65001

peer <isp-ip> route-policy TO-ISP-BLACKHOLE export

Juniper:

set policy-options community BLACKHOLE-COMM members 65535:666

set policy-options policy-statement TO-ISP-BLACKHOLE term 1 from tag 666

set policy-options policy-statement TO-ISP-BLACKHOLE term 1 then community add BLACKHOLE-COMM

set policy-options policy-statement TO-ISP-BLACKHOLE term 1 then accept

set protocols bgp group EXT export TO-ISP-BLACKHOLE

commit

Точное значение blackhole-community у конкретного апстрима нужно уточнять в его политике пиринга — 65535:666 общепринят, но не универсален для всех провайдеров.

Важно: blackhole полностью убивает доступность адреса-жертвы (трафик дропается целиком, включая легитимный) — это осознанный компромисс «положить один адрес» вместо «дать атаке забить весь аплинк/сеть». Используется как крайняя мера при объёмной DDoS-атаке, не как постоянная практика.

# DDoS-защита (uRPF, BGP Flowspec)

RTBH (раздел 6) и rate-limiting/QoS (раздел 10) — тоже часть защиты от DDoS; здесь — два дополнительных механизма: uRPF (антиспуфинг источника) и BGP Flowspec (точечная фильтрация без потери доступности адреса целиком).

## uRPF — защита от подмены (спуфинга) source-адреса

Отбрасывает пакеты, чей source-адрес не может быть достигнут через тот интерфейс, на который пакет пришёл — базовая защита от спуфинга, который лежит в основе большинства амплификационных DDoS-атак (DNS/NTP/memcached reflection).

Cisco:

interface <if>

ip verify unicast source reachable-via rx     ! strict mode — источник обязан быть достижим именно через этот интерфейс

ip verify unicast source reachable-via any      ! loose mode — источник достижим через любой интерфейс (для asymmetric routing)

! Проверка

show cef interface <if>

show ip traffic | include RPF

Пример вывода show ip traffic | include RPF:

0 unicast RPF failed drops

Huawei:

interface <if>

urpf strict            ! strict mode

urpf loose               ! loose mode (при асимметричной маршрутизации)

# Проверка

display urpf-statistics interface <if>

Juniper:

set interfaces <if> unit 0 family inet rpf-check                  ! strict mode (по умолчанию)

set interfaces <if> unit 0 family inet rpf-check mode loose         ! loose mode

commit

# Проверка

show interfaces <if> extensive | match RPF

Заметка: strict-режим требует симметричной маршрутизации (обратный путь совпадает с прямым) — на транзитных/multihomed сетях с asymmetric routing используйте loose, иначе легитимный трафик будет дропаться.

## BGP Flowspec (RFC 5575) — точечная фильтрация

В отличие от RTBH, Flowspec описывает конкретное правило по 5-tuple (src/dst IP, порты, протокол) и раздаёт его через BGP как action — discard, rate-limit, redirect, пометка DSCP — без блокировки всего трафика к адресу. Требует поддержки Flowspec на всех участвующих маршрутизаторах (адресное семейство flow/flowspec в BGP).

Juniper (наиболее стандартизированная реализация):

set routing-options flow term BLOCK-UDP-FLOOD from destination 203.0.113.55/32

set routing-options flow term BLOCK-UDP-FLOOD from protocol udp

set routing-options flow term BLOCK-UDP-FLOOD from destination-port 53

set routing-options flow term BLOCK-UDP-FLOOD then discard

set protocols bgp group INT family inet flow

commit

# Проверка

show route table inetflow.0

show route protocol bgp table inetflow.0

Пример вывода show route table inetflow.0:

inetflow.0: 1 destinations, 1 routes (1 active, 0 holddown, 0 hidden)

203.0.113.55,proto=17,port=53/term:1

*[Flow/5] 00:01:12

Fictitious

Cisco и Huawei: тоже поддерживают Flowspec (BGP address-family ipv4 flowspec / ipv4-family flow), но конкретный синтаксис локальных правил заметно различается между платформами и версиями ПО (особенно между IOS-XE и IOS-XR у Cisco) — включение самого address-family выглядит так:

! Cisco

router bgp 65001

address-family ipv4 flowspec

neighbor <ibgp-peer> activate

# Huawei

bgp 65001

#

ipv4-family flow

peer <ibgp-peer> enable

Локальные правила фильтрации на этих платформах сверяйте с документацией конкретной модели/версии ПО.

## Краткий чек-лист по уровням защиты

| Механизм | Когда применять | Раздел |
| --- | --- | --- |
| uRPF | постоянно на клиентских/граничных интерфейсах | 7 (этот раздел) |
| Rate-limiting / policing (QoS) | постоянно, ограничение паразитного трафика | 11 |
| BGP Flowspec | точечная атака, известен признак трафика (порт/протокол) | 7 (этот раздел) |
| RTBH (локальный) | атака бьёт по своей сети, признаки трафика неизвестны | 6 |
| RTBH через апстрим (community) | объёмная атака, забивает аплинк ещё до входа в сеть | 6 |

# VLAN и интерфейсы

## Cisco IOS / IOS-XE

vlan 100

name SUBSCRIBERS

! Access-порт

interface <if>

switchport mode access

switchport access vlan 100

description Subscriber-Port

no shutdown

! Trunk-порт

interface <if>

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100,200,300

switchport trunk native vlan 1

! L3-интерфейс VLAN (SVI)

interface Vlan100

ip address 192.168.100.1 255.255.255.0

no shutdown

! Sub-interface (routed, dot1Q)

interface <if>.100

encapsulation dot1Q 100

ip address 192.168.100.1 255.255.255.0

! Проверка

show vlan brief

show interfaces <if> switchport

show interfaces status

Пример вывода show vlan brief:

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

100  SUBSCRIBERS                      active    Gi0/1, Gi0/2

## Huawei VRP

vlan batch 100 200 300

vlan 100

description SUBSCRIBERS

# Access-порт

interface <if>

port link-type access

port default vlan 100

description Subscriber-Port

undo shutdown

# Trunk-порт

interface <if>

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 100 200 300

port trunk pvid vlan 1

# L3-интерфейс VLAN (VLANIF)

interface Vlanif100

ip address 192.168.100.1 255.255.255.0

# Sub-interface (dot1q termination)

interface <if>.100

vlan-type dot1q 100

ip address 192.168.100.1 255.255.255.0

# Проверка

display vlan

display port vlan

display interface brief

Пример вывода display vlan (фрагмент):

VID  Type    Ports

100  common  UT:GE0/0/2(U)

TG:GE0/0/1(U)

## Juniper JunOS

set vlans SUBSCRIBERS vlan-id 100

# Access-порт

set interfaces <if> unit 0 family ethernet-switching vlan members SUBSCRIBERS

set interfaces <if> unit 0 family ethernet-switching port-mode access

# Trunk-порт

set interfaces <if> unit 0 family ethernet-switching port-mode trunk

set interfaces <if> unit 0 family ethernet-switching vlan members [ 100 200 300 ]

# L3 (irb — routed VLAN interface)

set interfaces irb unit 100 family inet address 192.168.100.1/24

set vlans SUBSCRIBERS l3-interface irb.100

# Sub-interface (routed dot1q, стиль MX)

set interfaces <if> unit 100 vlan-id 100

set interfaces <if> unit 100 family inet address 192.168.100.1/24

commit

# Проверка

show vlans

show interfaces <if> extensive

show ethernet-switching interfaces

Пример вывода show vlans:

Routing instance        VLAN name           Tag       Interfaces

default-switch          SUBSCRIBERS         100

ge-0/0/2.0*

## MikroTik RouterOS (через bridge + VLAN filtering — общий подход и для L2, и для L3)

/interface bridge add name=bridge1 vlan-filtering=yes

; Access-порт

/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether2 pvid=100

/interface bridge vlan add bridge=bridge1 vlan-ids=100 untagged=ether2 tagged=bridge1

; Trunk-порт

/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether1

/interface bridge vlan add bridge=bridge1 vlan-ids=100,200,300 tagged=ether1,bridge1

; L3-интерфейс VLAN (routed)

/interface vlan add name=vlan100 vlan-id=100 interface=bridge1

/ip address add address=192.168.100.1/24 interface=vlan100

; Проверка

/interface bridge vlan print

/interface bridge port print

## Zyxel (управляемые коммутаторы GS/XGS — CLI близок к Cisco IOS)

vlan 100

name SUBSCRIBERS

interface gigabitethernet1/0/2

switchport mode access

switchport access vlan 100

interface gigabitethernet1/0/1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100,200,300

! Проверка

show vlan

show interfaces status

На security-шлюзах Zyxel (USG/ZyWALL/ATP) VLAN настраивается иначе — через объекты "interface > vlan" в CLI/GUI, привязанные к зонам; синтаксис существенно отличается от коммутаторной линейки.

QinQ (двойное тегирование, актуально для агрегации абонентов):

- Cisco: switchport mode dot1q-tunnel + l2protocol-tunnel на порту, внешний (S-VLAN) через switchport access vlan <outer>

- Huawei: port link-type dot1q-tunnel + port default vlan <outer>

- Juniper: flexible-vlan-tagging + encapsulation flexible-ethernet-services, теги через vlan-tags outer <X> inner <Y>

- MikroTik: /interface vlan add ... use-service-tag=yes поверх уже VLAN-инкапсулированного интерфейса (двойное вложение vlan-интерфейсов)

- Zyxel: QinQ доступен не на всех моделях — там, где есть, обычно switchport mode dot1q-tunnel (тот же принцип, что у Cisco); сверяйтесь с CLI reference модели.

# Провижининг абонентских портов (PON / Ethernet)

## Ethernet-порт под абонента (QinQ, все три вендора)

Cisco:

interface <if>

switchport mode dot1q-tunnel

switchport access vlan 100          ! outer/S-VLAN

l2protocol-tunnel

Huawei:

interface <if>

port link-type dot1q-tunnel

port default vlan 100               ! outer/S-VLAN

Juniper:

set interfaces <if> flexible-vlan-tagging

set interfaces <if> encapsulation flexible-ethernet-services

set interfaces <if> unit 0 vlan-tags outer 100 inner 200

set interfaces <if> unit 0 family bridge

MikroTik RouterOS (QinQ):

/interface vlan add name=svlan100 vlan-id=100 interface=ether1

/interface vlan add name=cvlan200 vlan-id=200 interface=svlan100 use-service-tag=yes

MikroTik RouterOS — PPPoE-сервер (типовая схема терминации абонентов у ISP на MikroTik, аналог BRAS):

/interface pppoe-server server add service-name=INTERNET interface=vlan100 authentication=pap,chap default-profile=CUST_A one-session-per-host=yes

/ppp profile add name=CUST_A local-address=10.10.0.1 remote-address=pppoe-pool rate-limit=20M/20M

/ppp secret add name=user1 password=<pass> service=pppoe profile=CUST_A

; Проверка

/ppp active print

/interface pppoe-server print

Пример вывода /ppp active print:

# NAME    SERVICE  CALLER-ID          ADDRESS       UPTIME

0 user1   pppoe    AA:BB:CC:DD:EE:FF  10.10.0.10    1h12m05s

## GPON — провижининг ONU на Huawei OLT (серии MA5600T / MA5800)

Huawei — основной вендор GPON OLT, встречающийся в типовых сетях операторов. Команды ниже — для актуальных версий ПО OLT; на старых прошивках MA5600T синтаксис местами отличается, сверяйтесь с документацией конкретной модели.

# Поиск незарегистрированных ONU на PON-порту

display ont autofind all

# Добавление ONU по серийному номеру

interface gpon 0/1

ont add 0 1 sn-auth <SN> omci ont-lineprofile-id 1 ont-srvprofile-id 1 desc "Subscriber_XXX"

# Создание сервис-порта (привязка VLAN абонента к ONU/gemport)

service-port vlan 100 gpon 0/1/0 ont 1 gemport 1 multi-service user-vlan 100 tag-transform translate

# Native VLAN на Ethernet-порту ONU (для абонентского роутера)

ont port native-vlan 0/1 0 eth 1 vlan 100 priority 0

# Проверка состояния и уровня оптического сигнала

display ont info 0 1 0

display ont state-info 0 1 0

display ont optical-info 0 1 0    ! RX/TX power, важно при диагностике обрывов

Пример вывода display ont autofind all:

F/S/P            :0/1/0

Ont-ID           :-

SN               :4857544301234567

Ontauto find time:2026-08-19 09:15:03

Пример вывода display ont info 0 1 0:

F/S/P            :0/1/0

ONT-ID           :1

Control flag     :active

Run state        :online

Config state     :normal

Match state      :match

Description      :Subscriber_XXX

Cisco, Juniper, MikroTik и Zyxel не являются типовыми вендорами GPON OLT в массовых операторских сетях — для абонентского доступа через них обычно провижинится только Ethernet-порт/QinQ или PPPoE (см. выше), а PON-часть остаётся на Huawei/др. специализированном OLT-оборудовании. MikroTik и Zyxel при этом часто встречаются как раз в роли абонентского CPE/ONT-комбо или пограничного BRAS — именно в этой роли выше и показаны их конфиги.

# Агрегация каналов (LACP)

## Cisco IOS / IOS-XE

interface Port-channel1

description Uplink-LACP

no shutdown

interface <if>

channel-group 1 mode active

!

interface <if2>

channel-group 1 mode active

! Trunk на агрегированном интерфейсе

interface Port-channel1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100,200

! Проверка

show etherchannel summary

show lacp neighbor

show interfaces Port-channel1

Пример вывода show etherchannel summary:

Group  Port-channel  Protocol    Ports

------+-------------+-----------+-----------------------------------------------

1      Po1(SU)         LACP      Gi0/1(P)  Gi0/2(P)

## Huawei VRP

interface Eth-Trunk1

description Uplink-LACP

mode lacp-static

trunkport <if>

trunkport <if2>

# Trunk VLAN на Eth-Trunk

interface Eth-Trunk1

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 100 200

# Проверка

display eth-trunk 1

display lacp statistics interface <if>

Пример вывода display eth-trunk 1 (фрагмент):

Eth-Trunk1's state information is:

Operate status: up       Number Of Up Port In Trunk: 2

PortName              Status  PortType PortPri LACPTimeout ActorPortNo State

GigabitEthernet0/0/1  Up      Actor    32768   Slow        1     ActivePartnerSync

GigabitEthernet0/0/2  Up      Actor    32768   Slow        2     ActivePartnerSync

## Juniper JunOS

set chassis aggregated-devices ethernet device-count 1

set interfaces <if> ether-options 802.3ad ae0

set interfaces <if2> ether-options 802.3ad ae0

set interfaces ae0 aggregated-ether-options lacp active

set interfaces ae0 unit 0 family ethernet-switching port-mode trunk

set interfaces ae0 unit 0 family ethernet-switching vlan members [ 100 200 ]

commit

# Проверка

show interfaces ae0 extensive

show lacp interfaces ae0

Пример вывода show lacp interfaces ae0 (фрагмент):

Aggregated interface: ae0

LACP state:       Role   Exp   Def  Dist  Col  Syn  Aggr  Timeout  Activity

ge-0/0/1        Actor    No    No   Yes  Yes  Yes   Yes    Fast    Active

ge-0/0/1       Partner   No    No   Yes  Yes  Yes   Yes    Fast    Active

## MikroTik RouterOS

/interface bonding add name=bond1 slaves=ether1,ether2 mode=802.3ad lacp-rate=1sec transmit-hash-policy=layer-3-and-4

; Trunk VLAN поверх агрегированного интерфейса — через bridge (см. раздел 8)

/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=bond1

; Проверка

/interface bonding print

/interface bonding monitor bond1 once

Пример вывода /interface bonding monitor bond1 once:

slaves: ether1,ether2

active-slaves: ether1,ether2

mii-status: link-ok

## Zyxel (управляемые коммутаторы GS/XGS)

interface port-channel 1

description Uplink-LACP

interface gigabitethernet1/0/1

port-channel-protocol lacp

port-channel 1 mode active

interface gigabitethernet1/0/2

port-channel-protocol lacp

port-channel 1 mode active

! Проверка

show port-channel

show lacp

Пример вывода show port-channel (общая форма):

Port-channel1 is up

Members: Gi1/0/1(P) Gi1/0/2(P)

Точные ключевые слова (port-channel-protocol, channel-group и т.п.) отличаются между линейками Zyxel — сверяйтесь с CLI reference конкретной модели перед применением.

# QoS (базовая маркировка и приоритизация)

## Cisco IOS / IOS-XE

class-map match-any VOICE

match dscp ef

policy-map QOS-OUT

class VOICE

priority percent 20

class class-default

fair-queue

interface <if>

service-policy output QOS-OUT

mls qos trust dscp            ! доверие DSCP на входе (Catalyst)

! Проверка

show policy-map interface <if>

show mls qos interface <if>

Пример вывода show policy-map interface <if> (фрагмент):

Service-policy output: QOS-OUT

Class-map: VOICE (match-any)

1000 packets, 128000 bytes

priority level 1 (20% bandwidth)

## Huawei VRP

traffic classifier VOICE

if-match dscp ef

traffic behavior VOICE-BEH

queue af priority

traffic policy QOS-OUT

classifier VOICE behavior VOICE-BEH

interface <if>

traffic-policy QOS-OUT outbound

trust dscp                    ! доверие DSCP на входе

# Проверка

display traffic-policy statistics interface <if> outbound

display qos queue-statistics interface <if>

Пример вывода display traffic-policy statistics interface <if> outbound:

Item                          Packets           Bytes

-----------------------------------------------------

Matched                          1000          128000

Passed                            1000          128000

Dropped                              0               0

## Juniper JunOS

set class-of-service classifiers dscp DSCP-IN forwarding-class expedited-forwarding loss-priority low code-points ef

set class-of-service interfaces <if> unit 0 classifiers dscp DSCP-IN

set class-of-service forwarding-classes queue 0 best-effort

set class-of-service forwarding-classes queue 5 expedited-forwarding

set class-of-service schedulers VOICE-SCHED transmit-rate percent 20

set class-of-service scheduler-maps QOS-MAP forwarding-class expedited-forwarding scheduler VOICE-SCHED

set class-of-service interfaces <if> scheduler-map QOS-MAP

commit

# Проверка

show class-of-service interface <if>

show interfaces queue <if>

Пример вывода show interfaces queue <if> (фрагмент):

Physical interface: ge-0/0/1, Enabled, Physical link is Up

Queue: 5, Forwarding classes: expedited-forwarding

Queued:

Packets              :               1000                  2 pps

## MikroTik RouterOS

; Маркировка трафика (mangle) — например, приоритизация VoIP по DSCP

/ip firewall mangle add chain=forward dscp=46 action=mark-packet new-packet-mark=voice passthrough=yes

; Очередь с приоритетом для помеченного трафика

/queue tree add name=VOICE parent=ether1 packet-mark=voice priority=1 max-limit=10M

/queue tree add name=DEFAULT parent=ether1 packet-mark=no-mark priority=8

; Ограничение скорости конкретного абонента/подсети (см. также раздел 17)

/queue simple add name=CUST_A target=192.168.100.0/24 max-limit=20M/20M

; Проверка

/queue tree print stats

/queue simple print stats

Пример вывода /queue simple print stats:

0   name="CUST_A" target=192.168.100.0/24

bytes=1250340 packets=8452

rate=18.4Mbps/17.9Mbps

## Zyxel (управляемые коммутаторы GS/XGS)

qos type diffserv

interface gigabitethernet1/0/1

qos trust dscp

class-map VOICE

match dscp 46

policy-map QOS-OUT

class VOICE

priority queue

interface gigabitethernet1/0/2

service-policy output QOS-OUT

! Проверка

show qos

show interfaces gigabitethernet1/0/1 qos

Глубина QoS-функций сильно варьируется по линейке Zyxel: у младших моделей часто есть только простая привязка очередь-к-порту без полноценного DSCP classification — проверяйте возможности конкретной модели, поэтому пример вывода здесь не привожу.

# Мониторинг: SNMP / Syslog

## Cisco IOS / IOS-XE

! SNMP

snmp-server community <ro-string> RO

snmp-server location "Almaty, NOC"

snmp-server host 10.0.0.100 version 2c <ro-string>

snmp-server enable traps

! Syslog

logging host 10.0.0.100

logging trap informational

logging source-interface Loopback0

! Проверка

show snmp

show logging

Пример вывода show logging (фрагмент):

Syslog logging: enabled

Trap logging: level informational, 245 message lines logged

Logging to 10.0.0.100, 245 message lines logged

## Huawei VRP

# SNMP

snmp-agent sys-info version v2c

snmp-agent community read cipher <ro-string>

snmp-agent target-host trap address udp-domain 10.0.0.100 params securityname <community>

snmp-agent trap enable

# Syslog

info-center loghost 10.0.0.100

info-center source default channel loghost log level informational

info-center loghost source LoopBack0

# Проверка

display snmp-agent sys-info

display info-center

## Juniper JunOS

# SNMP

set snmp community <ro-string> authorization read-only

set snmp location "Almaty, NOC"

set snmp trap-group NOC targets 10.0.0.100

set snmp trap-group NOC categories link chassis

# Syslog

set system syslog host 10.0.0.100 any info

set system syslog host 10.0.0.100 source-address <local-ip>

commit

# Проверка

show snmp statistics

show system syslog

## MikroTik RouterOS

/snmp set enabled=yes contact="NOC" location="Almaty" trap-target=10.0.0.100 trap-community=<ro-string>

/snmp community add name=<ro-string> addresses=10.0.0.0/24 read-access=yes

/system logging action add name=remote-syslog target=remote remote=10.0.0.100 remote-port=514

/system logging add topics=info,warning,error action=remote-syslog

; Проверка

/snmp print

/system logging print

/log print

Пример вывода /log print (последние строки):

0 12:31:05 system,info interface ether1 link up

1 12:31:07 snmp,info SNMP query from 10.0.0.100

## Zyxel (управляемые коммутаторы GS/XGS)

snmp-server community <ro-string> ro

snmp-server location "Almaty, NOC"

snmp-server host 10.0.0.100 <ro-string>

logging 10.0.0.100

logging trap informational

! Проверка

show snmp

show logging

На security-шлюзах Zyxel (USG/ZyWALL/ATP) SNMP/syslog настраиваются через отдельные разделы CLI/GUI ("Log & Report") — синтаксис отличается от коммутаторной линейки.

# Журнал изменений конфигурации и аудит (кто что делал)

Показывает, кто из пользователей, когда и какую команду выполнил / что изменил в конфигурации — полезно при разборе инцидентов и для контроля изменений.

## Cisco IOS / IOS-XE

! Включение локального журнала изменений конфигурации

archive

log config

logging enable

logging size 500

hidekeys

notify syslog contains-config

! Просмотр

show archive log config all              ! кто и что менял в конфиге, с указанием пользователя и времени

show archive log config all provisioning ! то же самое, короткий формат

show archive log config record <N>       ! конкретная запись

! Кто сейчас в системе / активные сессии

show users

show line

! История команд текущей сессии

terminal history size 256

show history

Пример вывода show archive log config all:

idx   sess               user@line     Logged command

1     1                  admin@vty0    |  interface Gi0/1

2     1                  admin@vty0    |   description Subscriber-Port

## Huawei VRP

# Локальный буфер логов (при включённом info-center фиксирует вход/выход и выполненные команды)

info-center enable

info-center source SHELL channel loghost log level informational

# Просмотр

display logbuffer                          ! локальный буфер логов, включая события SHELL (команды/сессии)

display history-command all-users          ! история команд по всем пользователям (буфер настраивается отдельно)

display users                                ! кто сейчас подключён, с какого адреса

Пример вывода display logbuffer (фрагмент):

Aug 19 2026 09:15:03 R1 %%01SHELL/5/CMDRECORD(l): admin(10.0.0.5) in vty executed cmd interface GigabitEthernet0/0/1.

## Juniper JunOS

# Журнал коммитов — встроенная функция, всегда фиксирует пользователя и комментарий

show system commit                                    ! история commit'ов: № , время, пользователь, комментарий

show system commit revision <N> compare                ! что изменилось в конкретном commit

show configuration | compare rollback <N>                ! сравнение текущей конфигурации с версией N шагов назад

# Отдельный аудит-лог по событиям входа/commit/введённых команд

set system syslog file audit-log any info

set system syslog file audit-log match "UI_COMMIT|UI_LOGIN_EVENT|UI_CMDLINE_READ_LINE"

commit

# Просмотр

show log audit-log

show system users                                      ! кто сейчас в системе

Пример вывода show system commit:

0   2026-08-19 09:15:03 UTC by admin via cli

1   2026-08-18 14:02:11 UTC by admin via cli

"added VLAN 100 for subscriber"

Заметка: для полноценного разделения «кто именно» (а не просто «через какую сессию») на всех трёх платформах нужны именные учётные записи (не общий admin-логин) — в идеале через AAA/RADIUS/TACACS+ с централизованным accounting, если такая инфраструктура есть в сети. Показанные выше команды — локальный аудит без внешнего AAA-сервера, доступный «из коробки».

## Фильтрация вывода при поиске изменений

У каждого вендора свой синтаксис pipe-фильтра — match работает только на Juniper, у Cisco/Huawei это include.

Cisco:

show archive log config all | include <username>

show logging | include CONFIG_I        ! стандартное системное сообщение "Configured from console by <user>..."

Huawei:

display logbuffer | include CMDRECORD  ! записи о выполненных командах (модуль SHELL)

display logbuffer | include <username>

Juniper:

show log messages | match "commit complete"

show log audit-log | match UI_COMMIT    ! файл audit-log — тот, что настроен выше в этом разделе

show log audit-log | match <username>

Важно: show log config-changes — не существующий по умолчанию файл ни на одной платформе; на Juniper нужно указывать реальное имя (messages или созданный вами audit-log), а | match без шаблона поиска ничего не отфильтрует — после match обязательно нужна строка/regex.

# IPv6

## Cisco IOS / IOS-XE

ipv6 unicast-routing

interface <if>

ipv6 address 2001:db8:100::1/64

ipv6 enable

! Статический маршрут

ipv6 route ::/0 2001:db8:100::254

! OSPFv3

ipv6 router ospf 1

router-id 1.1.1.1

!

interface <if>

ipv6 ospf 1 area 0

! Проверка

show ipv6 interface brief

show ipv6 route

show ipv6 ospf neighbor

Пример вывода show ipv6 interface brief:

GigabitEthernet0/1    [up/up]

FE80::211:22FF:FE33:4455

2001:DB8:100::1

## Huawei VRP

ipv6

interface <if>

ipv6 enable

ipv6 address 2001:db8:100::1/64

# Статический маршрут

ipv6 route-static :: 0 2001:db8:100::254

# OSPFv3

ospfv3 1

router-id 1.1.1.1

#

interface <if>

ospfv3 1 area 0.0.0.0

# Проверка

display ipv6 interface brief

display ipv6 routing-table

display ospfv3 peer

Пример вывода display ipv6 interface brief (фрагмент):

Interface                       Physical   Protocol

GigabitEthernet0/0/1            up         up

## Juniper JunOS

set interfaces <if> unit 0 family inet6 address 2001:db8:100::1/64

set routing-options rib inet6.0 static route ::/0 next-hop 2001:db8:100::254

set protocols ospf3 area 0.0.0.0 interface <if>

commit

# Проверка

show ipv6 interface <if>

show route table inet6.0

show ospf3 neighbor

Пример вывода show ipv6 interface <if> (фрагмент):

Interface: ge-0/0/1.0

Interface state: up

Link-local address: fe80::211:22ff:fe33:4455

Global unicast address(es): 2001:db8:100::1/64

# MPLS / L3VPN

Схема: CE — PE — P — PE — CE. На PE у каждого клиента своя таблица маршрутизации (VRF), маршруты между PE передаются через MP-BGP (семейство VPNv4), трафик идёт по LSP с двумя метками: транспортной до удалённого PE и VPN-меткой, которая указывает VRF.

## Что должно работать до настройки VRF

Loopback каждого PE (маска /32) анонсирован в IGP — OSPF или IS-IS, разделы 2–3. Он же используется как LSR-ID / router-id LDP и как адрес BGP-сессии между PE.

MPLS и LDP включены на всех интерфейсах ядра, на PE и на P. Проверка: соседство LDP поднято и есть метка до loopback удалённого PE.

## Cisco IOS / IOS-XE

! Ядро: MPLS + LDP

mpls label protocol ldp

mpls ldp router-id Loopback0 force

interface <if>

mpls ip

! VRF клиента

vrf definition CUST_A

rd 65001:100

address-family ipv4

route-target export 65001:100

route-target import 65001:100

exit-address-family

interface <if2>

vrf forwarding CUST_A                 ! привязка удаляет IP с интерфейса, адрес задаётся после неё

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

! MP-BGP между PE

router bgp 65001

neighbor 10.0.0.2 remote-as 65001

neighbor 10.0.0.2 update-source Loopback0

address-family vpnv4

neighbor 10.0.0.2 activate

neighbor 10.0.0.2 send-community extended

address-family ipv4 vrf CUST_A

redistribute connected               ! сети клиента в VPNv4

redistribute static

Маршрутизация PE–CE (один из вариантов):

! Статический маршрут в VRF

ip route vrf CUST_A 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.1.2

! eBGP с CE

router bgp 65001

address-family ipv4 vrf CUST_A

neighbor 192.168.1.2 remote-as 65100

neighbor 192.168.1.2 activate

neighbor 192.168.1.2 as-override     ! если у всех площадок клиента один номер AS

Проверка:

show mpls ldp neighbor

show mpls forwarding-table 10.0.0.2 32          ! метка до удалённого PE

show bgp vpnv4 unicast all summary              ! сессия PE–PE

show bgp vpnv4 unicast vrf CUST_A               ! маршруты клиента

show bgp vpnv4 unicast all labels               ! VPN-метки

show ip route vrf CUST_A

ping vrf CUST_A 192.168.1.10

traceroute vrf CUST_A 10.20.20.1

Пример вывода show mpls ldp neighbor:

Peer LDP Ident: 10.0.0.2:0; Local LDP Ident 10.0.0.1:0

TCP connection: 10.0.0.2.646 - 10.0.0.1.11021

State: Oper; Msgs sent/rcvd: 245/238; Downstream

Пример вывода show bgp vpnv4 unicast all summary (фрагмент):

Neighbor        V           AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.0.0.2        4        65001     812     809      154    0    0 12:03:41        4

## Huawei VRP

# Ядро: MPLS + LDP

mpls lsr-id 1.1.1.1                    # loopback этого PE

mpls

mpls ldp

interface <if>

mpls

mpls ldp

# VPN-инстанс

ip vpn-instance CUST_A

ipv4-family

route-distinguisher 65001:100

vpn-target 65001:100 export-extcommunity

vpn-target 65001:100 import-extcommunity

interface <if2>

ip binding vpn-instance CUST_A        # привязка удаляет IP с интерфейса, адрес задаётся после неё

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

# MP-BGP между PE

bgp 65001

peer 10.0.0.2 as-number 65001

peer 10.0.0.2 connect-interface LoopBack0

#

ipv4-family vpnv4

policy vpn-target

peer 10.0.0.2 enable

#

ipv4-family vpn-instance CUST_A

import-route direct                  # сети клиента в VPNv4

import-route static

Маршрутизация PE–CE (один из вариантов):

# Статический маршрут в VPN-инстансе

ip route-static vpn-instance CUST_A 10.10.10.0 24 192.168.1.2

# eBGP с CE

bgp 65001

ipv4-family vpn-instance CUST_A

peer 192.168.1.2 as-number 65100

peer 192.168.1.2 substitute-as       # если у всех площадок клиента один номер AS

Проверка:

display mpls ldp peer

display mpls lsp | include 10.0.0.2              # метка до удалённого PE

display bgp vpnv4 all peer                       # сессия PE–PE

display bgp vpnv4 vpn-instance CUST_A routing-table

display ip routing-table vpn-instance CUST_A

ping -vpn-instance CUST_A 192.168.1.10

tracert -vpn-instance CUST_A 10.20.20.1

Пример вывода display mpls ldp peer:

Peer                         Status

10.0.0.2:0                   Operational

## Juniper JunOS

# Ядро: MPLS + LDP

set interfaces <if> unit 0 family mpls           # без family mpls интерфейс не передаёт метки

set protocols mpls interface <if>.0

set protocols ldp interface <if>.0

# VRF клиента

set routing-instances CUST_A instance-type vrf

set routing-instances CUST_A interface <if2>.0

set routing-instances CUST_A route-distinguisher 65001:100

set routing-instances CUST_A vrf-target target:65001:100

set routing-instances CUST_A vrf-table-label     # одна метка на VRF, нужна для подключённых сетей клиента

set interfaces <if2> unit 0 family inet address 192.168.1.1/24

# MP-BGP между PE

set protocols bgp group INT-VPN type internal

set protocols bgp group INT-VPN local-address 10.0.0.1

set protocols bgp group INT-VPN family inet-vpn unicast

set protocols bgp group INT-VPN neighbor 10.0.0.2

commit

Маршрутизация PE–CE (один из вариантов):

# Статический маршрут в VRF

set routing-instances CUST_A routing-options static route 10.10.10.0/24 next-hop 192.168.1.2

# eBGP с CE

set routing-instances CUST_A protocols bgp group CE type external

set routing-instances CUST_A protocols bgp group CE peer-as 65100

set routing-instances CUST_A protocols bgp group CE neighbor 192.168.1.2

set routing-instances CUST_A protocols bgp group CE as-override

commit

Проверка:

show ldp neighbor

show route table inet.3 10.0.0.2                 # LSP до удалённого PE

show bgp summary

show route table bgp.l3vpn.0

show route table CUST_A.inet.0

ping 192.168.1.10 routing-instance CUST_A

traceroute 10.20.20.1 routing-instance CUST_A

Пример вывода show ldp neighbor:

Address           Interface              Label space ID         Hold time

10.0.0.2          ge-0/0/1.0             10.0.0.2:0                  12

Junos: если в группе BGP указано family inet-vpn, семейство по умолчанию (inet unicast) отключается. Если по этой же сессии нужны обычные IPv4-маршруты, добавьте set protocols bgp group INT-VPN family inet unicast.

## Если не работает

Маршрутов клиента нет на удалённом PE: сравните RT export одного PE с RT import другого, проверьте, что сессия VPNv4 поднята и передаётся extended community (у Cisco send-community extended).

Маршруты есть, а ping не проходит: нет LSP до loopback удалённого PE. Loopback должен быть /32 в IGP и иметь метку LDP (show mpls forwarding-table, display mpls lsp, show route table inet.3).

Одинаковые сети разных клиентов друг другу не мешают: RD делает префиксы уникальными. Внутри одного VRF адреса пересекаться не должны.

На route reflector для VPNv4 фильтрацию по RT отключают, иначе он отбросит маршруты чужих VRF: Huawei undo policy vpn-target, Cisco no bgp default route-target filter.

# L2VPN — создание (VPWS / VPLS)

L2VPN передаёт кадры Ethernet клиента между площадками и не вмешивается в его IP. VPWS (VLL, l2circuit) — точка-точка между двумя портами, VPLS — общий L2-домен на много площадок. Требования к ядру те же, что для L3VPN (раздел 15): loopback /32 в IGP, MPLS и LDP на интерфейсах ядра.

## Что должно совпадать на обоих PE

VC ID (номер псевдопровода), MTU клиентских интерфейсов, тип VC — Ethernet (порт целиком) или Ethernet VLAN (подинтерфейс), настройка control word. При несовпадении любого из них псевдопровод не поднимается.

Способ сигнализации: в этом разделе Cisco и Huawei используют LDP. Для Juniper VPLS показаны оба варианта: с LDP (совместим с Cisco и Huawei) и с BGP (Juniper ↔ Juniper).

## Cisco IOS-XE

VPWS (point-to-point, xconnect + pseudowire):

pseudowire-class MPLS-PW

encapsulation mpls

interface <if>.100

encapsulation dot1Q 100

xconnect 10.0.0.2 100 encapsulation mpls pw-class MPLS-PW

! На ASR 920, ME 3600 и других платформах с EVC

interface <if>

service instance 100 ethernet

encapsulation dot1q 100

rewrite ingress tag pop 1 symmetric

xconnect 10.0.0.2 100 encapsulation mpls

! Проверка

show xconnect all

show mpls l2transport vc 100 detail

ping mpls pseudowire 10.0.0.2 100

Пример вывода show xconnect all (фрагмент):

XC ST  Segment 1                         S1 Segment 2                         S2

------+---------------------------------+--+---------------------------------+--

UP pri ac Gi0/1.100:100(Eth VLAN)            UP mpls 10.0.0.2:100                UP

VPLS (multipoint, через VFI):

l2 vfi CUST_A_VPLS manual

vpn id 100

neighbor 10.0.0.2 encapsulation mpls

interface Vlan100

xconnect vfi CUST_A_VPLS

! Проверка

show l2vpn vfi

show mpls l2transport vc

show mac address-table vlan 100

## Huawei VRP

Общая часть для VLL и VPLS (LDP-сигнализация):

mpls l2vpn

mpls ldp remote-peer 10.0.0.2          # targeted LDP до удалённого PE (его LSR-ID)

remote-ip 10.0.0.2

VLL — AR, S (VRP5), на основном интерфейсе:

interface <if>

mpls l2vc 10.0.0.2 100

# Проверка

display mpls l2vc interface <if>

VLL (Martini/VPWS) — NE, CE (VRP8), на подинтерфейсе:

interface <if>.100 mode l2

encapsulation dot1q vid 100

mpls l2vc 10.0.0.2 100

# Проверка

display mpls l2vc

display mpls l2vc interface <if>.100

Пример вывода display mpls l2vc (фрагмент):

*client interface        : GigabitEthernet0/0/1.100  is up

session state             : up

VC state                  : up

Peer IP address           : 10.0.0.2

VPLS (multipoint) — NE, CE (VRP8):

vsi CUST_A_VPLS

pwsignal ldp

vsi-id 100

peer 10.0.0.2

interface <if>.100 mode l2

encapsulation dot1q vid 100

xconnect vsi CUST_A_VPLS

# Проверка

display vsi verbose

display vsi name CUST_A_VPLS

На AR и S (VRP5) интерфейс привязывается к VSI командой l2 binding vsi CUST_A_VPLS (например, на Vlanif100), а не xconnect vsi.

## Juniper JunOS

l2circuit (VPWS, point-to-point):

set interfaces <if> vlan-tagging

set interfaces <if> unit 100 encapsulation vlan-ccc

set interfaces <if> unit 100 vlan-id 100

set interfaces <if> unit 100 family ccc

set protocols ldp interface lo0.0                # targeted LDP до удалённого PE

set protocols l2circuit neighbor 10.0.0.2 interface <if>.100 virtual-circuit-id 100

# если MTU на концах отличается:

# set protocols l2circuit neighbor 10.0.0.2 interface <if>.100 ignore-mtu-mismatch

commit

# Проверка

show l2circuit connections

show ldp neighbor

Пример вывода show l2circuit connections (фрагмент):

Neighbor: 10.0.0.2

Interface                 Type  St     Time last up          # Up trans

ge-0/0/1.100(vc 100)      rmt   Up     Aug 19 09:15:03 2026           1

VPLS с LDP-сигнализацией (совместим с Cisco и Huawei):

set interfaces <if> vlan-tagging

set interfaces <if> encapsulation vlan-vpls

set interfaces <if> unit 100 encapsulation vlan-vpls

set interfaces <if> unit 100 vlan-id 100

set interfaces <if> unit 100 family vpls

set protocols ldp interface lo0.0

set routing-instances CUST_A_VPLS instance-type vpls

set routing-instances CUST_A_VPLS interface <if>.100

set routing-instances CUST_A_VPLS protocols vpls vpls-id 100

set routing-instances CUST_A_VPLS protocols vpls neighbor 10.0.0.2

set routing-instances CUST_A_VPLS protocols vpls no-tunnel-services

commit

VPLS с BGP-сигнализацией (Juniper ↔ Juniper):

set routing-instances CUST_A_VPLS instance-type vpls

set routing-instances CUST_A_VPLS interface <if>.100

set routing-instances CUST_A_VPLS route-distinguisher 65001:100

set routing-instances CUST_A_VPLS vrf-target target:65001:100

set routing-instances CUST_A_VPLS protocols vpls site-range 10

set routing-instances CUST_A_VPLS protocols vpls no-tunnel-services

set routing-instances CUST_A_VPLS protocols vpls site SITE-A site-identifier 1

set protocols bgp group INT-VPN family l2vpn signaling   # без этого BGP VPLS не поднимется

commit

# Проверка (для обоих вариантов VPLS)

show vpls connections

show vpls mac-table instance CUST_A_VPLS

show route instance CUST_A_VPLS

## Если псевдопровод не поднимается

Где смотреть причину: Cisco — show mpls l2transport vc 100 detail; Huawei — display mpls l2vc interface <if> (поле VC state и причина); Juniper — show l2circuit connections или show vpls connections, код в колонке St расшифрован в легенде вывода (например, MM — несовпадение MTU, EM — неподходящая инкапсуляция, OL — нет метки от соседа).

Частые причины: разный VC ID, разный MTU, разный тип VC (порт целиком с одной стороны, подинтерфейс с другой), нет targeted LDP между PE, нет LSP до loopback удалённого PE.

VPWS (xconnect / l2vc / l2circuit) — «точка-точка», один канал между двумя PE. VPLS — «многоточка», эмулирует общий L2-домен между несколькими площадками через VFI / VSI / routing-instance типа vpls. Современная замена VPLS — EVPN, где MAC-адреса передаются через BGP.

# Изменение скорости L2 / L3 VPN (увеличение / снижение)

Смена тарифной скорости абонентского VPN-канала (L2 или L3) делается правкой shaping/policing на клиентском интерфейсе или в сервис-политике. Сам VPN-сервис (xconnect / vsi / vrf) при этом не пересоздаётся. Ограничивают обычно оба направления: исходящее к клиенту — shaping, входящее от клиента — policing.

## Cisco IOS-XE

! К клиенту: shaping

policy-map CUST_A_SHAPE

class class-default

shape average 20000000        ! 20 Мбит/с — текущая скорость клиента

! От клиента: policing

policy-map CUST_A_POLICE

class class-default

police cir 20000000

interface <if>.100

service-policy output CUST_A_SHAPE

service-policy input CUST_A_POLICE

! Увеличение до 50 Мбит/с — правим значения в тех же policy-map

policy-map CUST_A_SHAPE

class class-default

shape average 50000000

policy-map CUST_A_POLICE

class class-default

police cir 50000000

! Снижение — так же, меньшим значением

! Проверка

show policy-map interface <if>.100

show policy-map CUST_A_SHAPE

Пример вывода show policy-map interface <if>.100 (фрагмент):

Service-policy output: CUST_A_SHAPE

Class-map: class-default

Traffic Shaping

Target/Average   Byte   Sustain   Excess    Interval  Increment

Rate             Limit  bits/int  bits/int  (ms)      (bytes)

50000000/50000000 625000 2500000  2500000   50        312500

## Huawei VRP

traffic behavior CUST_A_BEH

car cir 20000 pir 20000 cbs 3750000 pbs 3750000 green pass yellow pass red discard

statistic enable               # счётчики для display traffic-policy statistics (S, AR)

traffic classifier CUST_A_CLASS

if-match any

traffic policy CUST_A_POLICY

classifier CUST_A_CLASS behavior CUST_A_BEH

interface <if>.100 mode l2

traffic-policy CUST_A_POLICY inbound

traffic-policy CUST_A_POLICY outbound

# Увеличение до 50 Мбит/с — правим cir/pir в поведении

traffic behavior CUST_A_BEH

car cir 50000 pir 50000 cbs 9375000 pbs 9375000 green pass yellow pass red discard

# Проверка

display traffic-policy statistics interface <if>.100 outbound

display traffic behavior user-defined CUST_A_BEH

Пример вывода display traffic behavior user-defined CUST_A_BEH (фрагмент):

Behavior: CUST_A_BEH

Committed Access Rate:

CIR: 50000 (kbps), PIR: 50000 (kbps), CBS: 9375000 (byte), PBS: 9375000 (byte)

На NE и CE (VRP8) счётчики включаются в самой политике: statistics enable в режиме traffic policy.

## Juniper JunOS

# К клиенту: shaping на логическом интерфейсе

set interfaces <if> per-unit-scheduler                       # без этого shaping-rate на unit не применится

set class-of-service interfaces <if> unit 100 shaping-rate 20m

# Увеличение до 50 Мбит/с

set class-of-service interfaces <if> unit 100 shaping-rate 50m

# От клиента: policer

set firewall policer CUST_A_POLICER if-exceeding bandwidth-limit 20m burst-size-limit 1m

set firewall policer CUST_A_POLICER then discard

set interfaces <if> unit 100 family inet policer input CUST_A_POLICER    # L3VPN

set interfaces <if> unit 100 family ccc policer input CUST_A_POLICER     # L2VPN (l2circuit)

commit

# Проверка

show class-of-service interface <if>

show interfaces <if> extensive | match Shaping

show policer

CIR (Committed Information Rate) — гарантированная скорость, PIR (Peak Information Rate) — пиковая. При смене тарифа меняются именно эти параметры в shaping, policer или CAR. Интерфейс, VLAN и VPN-сервис остаются как есть.

MikroTik и Zyxel обычно не используются как PE для MPLS L2/L3VPN. Смена скорости на них описана в разделе 11 (QoS): на MikroTik /queue simple set [find name=CUST_A] max-limit=50M/50M правит лимит в существующей очереди абонента.

# Проверка физических портов

## Cisco IOS / IOS-XE

show interfaces <if>                      ! полная статистика: статус, ошибки, счётчики

show interfaces <if> status                ! краткий статус порта (connected/notconnect, VLAN, duplex, speed)

show interfaces description                 ! статус + description всех портов одной таблицей

show interfaces <if> counters errors        ! счётчики ошибок: CRC, input errors, collisions

show interfaces <if> counters               ! счётчики трафика: unicast/broadcast/multicast

show controllers <if>                        ! физическое состояние на уровне hw (платформозависимо)

! Скорость/дуплекс вручную, если не auto

interface <if>

speed 1000

duplex full

Пример вывода show interfaces <if> status:

Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type

Gi0/1                        connected    100        a-full  a-1000 1000BaseT

## Huawei VRP

display interface <if>                       ! полная статистика по порту

display interface brief                       ! краткий статус всех портов

display interface <if> | include CRC           ! точечный поиск ошибок в выводе

display counter interface <if>                 ! счётчики трафика/ошибок

display interface <if> statistics              ! доп. статистика (платформозависимо)

# Скорость/дуплекс вручную

interface <if>

speed 1000

duplex full

Пример вывода display interface brief (фрагмент):

Interface                   PHY   Protocol InUti OutUti   inErrors  outErrors

GigabitEthernet0/0/1        up    up          0%     0%          0          0

## Juniper JunOS

show interfaces <if>                          ! полная статистика

show interfaces <if> terse                     ! краткий статус: admin/link state, IP

show interfaces <if> extensive                  ! максимально подробно, включая ошибки и оптику

show interfaces <if> statistics                 ! только счётчики трафика

# Скорость/дуплекс вручную

set interfaces <if> speed 1g

set interfaces <if> link-mode full-duplex

commit

Пример вывода show interfaces <if> terse:

Interface               Admin Link Proto    Local                 Remote

ge-0/0/1                up    up

ge-0/0/1.0               up    up   inet     192.168.1.1/24

## MikroTik RouterOS

/interface ethernet print                        ; список портов, базовый статус

/interface ethernet monitor ether1 once             ; статус линка, скорость, дуплекс — детально

/interface ethernet print stats                       ; счётчики ошибок/трафика

; Скорость/дуплекс вручную

/interface ethernet set ether1 speed=1Gbps full-duplex=yes auto-negotiation=no

Пример вывода /interface ethernet monitor ether1 once:

name: ether1

status: link-ok

auto-negotiation: done

rate: 1Gbps

full-duplex: yes

## Zyxel (управляемые коммутаторы GS/XGS)

show interfaces status                    ! статус всех портов: up/down, скорость, дуплекс

show interfaces gigabitethernet1/0/1      ! подробная статистика по порту, включая ошибки

interface gigabitethernet1/0/1

speed 1000

duplex full

Пример вывода show interfaces status (общая форма, у Zyxel варьируется по модели):

Port   Status       Speed    Duplex   VLAN

1      Up           1000M    Full     100

# Мониторинг трафика на интерфейсе (реальное время / захват пакетов)

## Текущая загрузка (rate в реальном времени)

Cisco:

show interfaces <if> | include rate

! В выводе show interfaces <if> ищите строки вида:

!  5 minute input rate 1000 bits/sec, 2 packets/sec

!  5 minute output rate 500 bits/sec, 1 packets/sec

Пример вывода:

5 minute input rate 1000 bits/sec, 2 packets/sec

5 minute output rate 500 bits/sec, 1 packets/sec

Huawei:

display interface <if> | include rate

! В выводе ищите строки вида:

!  Last 300 seconds input rate ... bits/sec, ... packets/sec

!  Last 300 seconds output rate ... bits/sec, ... packets/sec

Juniper:

monitor interface <if>            ! живой дашборд по интерфейсу (обновляется как top), Ctrl+C для выхода

monitor interface traffic          ! живая таблица по всем интерфейсам сразу

show interfaces <if> extensive | match rate

## Захват пакетов прямо на устройстве (live packet capture)

Juniper (встроенный tcpdump-подобный захват):

monitor traffic interface <if>                              ! живой вывод пакетов в CLI

monitor traffic interface <if> size 1500 no-resolve            ! полный размер пакета, без резолва DNS

monitor traffic interface <if> matching "port 80"                ! фильтр по BPF-выражению

monitor traffic interface <if> detail                             ! подробный разбор заголовков

monitor traffic interface <if> write-file /var/tmp/capture.pcap    ! сохранение в pcap-файл

! Остановка — Ctrl+C

Пример вывода monitor traffic interface <if>:

09:15:03.123456 In IP 192.168.1.10.54321 > 10.10.0.1.80: Flags [S], seq 123456789, win 64240, length 0

09:15:03.123789 Out IP 10.10.0.1.80 > 192.168.1.10.54321: Flags [S.], seq 987654321, ack 123456790, win 65160, length 0

Cisco IOS-XE (Embedded Packet Capture):

monitor capture CAP1 interface <if> both

monitor capture CAP1 match any

monitor capture CAP1 buffer size 10

monitor capture CAP1 start

! ... дождаться нужного трафика ...

monitor capture CAP1 stop

show monitor capture CAP1 buffer detailed

monitor capture CAP1 export bootflash:cap1.pcap    ! сохранить в pcap для Wireshark

Huawei: встроенный захват пакетов в CLI сильно различается по модельному ряду и не так стандартизирован, как на Cisco/Juniper — на большинстве платформ для детального анализа трафика используют зеркалирование на внешний анализатор (см. ниже), сверяйтесь с документацией конкретной модели по наличию локального packet-capture.

## Зеркалирование трафика (SPAN / port-mirroring) — для внешнего анализа (Wireshark и т.п.)

Cisco:

monitor session 1 source interface <if_source> both

monitor session 1 destination interface <if_dest>

! Проверка

show monitor session all

Huawei:

observe-port 1 interface <if_dest>

interface <if_source>

port-mirroring to observe-port 1 both

# Проверка

display observe-port

display port-mirroring

Juniper (EX-style analyzer):

set forwarding-options analyzer AN1 input ingress interface <if_source>

set forwarding-options analyzer AN1 input egress interface <if_source>

set forwarding-options analyzer AN1 output interface <if_dest>

commit

# Проверка

show forwarding-options analyzer

# Проверка затухания (оптический уровень, DOM)

Проверяется через показания DOM (Digital Optical Monitoring) самого трансивера: уровень приёма (RX) и передачи (TX) в dBm. Затухание в линии ≈ TX-уровень удалённой стороны минус RX-уровень локальной стороны (с поправкой на потери в разъёмах/сплиттерах).

## Cisco IOS / IOS-XE

show interfaces <if> transceiver detail        ! Rx/Tx Power, температура, напряжение, ток смещения (bias)

show interfaces <if> transceiver                ! краткая сводка без detail

Пример вывода show interfaces <if> transceiver detail (фрагмент):

Optical   Optical

Temperature  Voltage  Tx Power  Rx Power

Port       (Celsius)    (Volts)  (dBm)     (dBm)

Gi0/1         32.5        3.30    -3.10     -12.50

## Huawei VRP

display transceiver interface <if> verbose      ! подробный DOM: Rx/Tx Power, температура, напряжение, bias

# Для GPON-абонентского порта (ONU на OLT) — см. также раздел 9

display ont optical-info 0 1 0                    ! RX/TX power конкретного ONU

Пример вывода display transceiver interface <if> verbose (фрагмент):

GigabitEthernet0/0/1 transceiver information:

Rx Power(dBm)      : -12.50

Tx Power(dBm)      : -3.10

Temperature(C)     : 32

Voltage(V)         : 3.30

Bias Current(mA)   : 6.20

## Juniper JunOS

show interfaces diagnostics optics <if>           ! Rx/Tx Power (dBm/mW), температура, ток смещения

Пример вывода show interfaces diagnostics optics <if> (фрагмент):

Laser bias current                       :   6.200 mA

Laser output power                       :  -0.79 dBm

Module temperature                       :  32 degrees C

Receiver signal average optical power    : -10.97 dBm

## MikroTik RouterOS

/interface ethernet monitor sfp1 once

; В выводе поля: sfp-rx-power, sfp-tx-power (в dBm), sfp-temperature,

;                sfp-supply-voltage, sfp-tx-bias-current

Пример вывода:

sfp-rx-power: -10.97

sfp-tx-power: -0.79

sfp-temperature: 32

## Zyxel (управляемые коммутаторы GS/XGS с поддержкой DDM/DOM)

show interfaces transceiver-info gigabitethernet1/0/1

! При наличии DDM-поддержки выводит Rx/Tx Power, температуру, напряжение

Поддержка DDM/DOM через CLI есть не на всех моделях Zyxel — на части устройств оптические уровни видны только через веб-интерфейс (Web GUI → Port Status), либо не выводятся вовсе на бюджетных моделях. Из-за этого пример вывода здесь не привожу — слишком велик разброс по моделям.

Ориентиры по уровням (сильно зависят от модели трансивера — сверяйтесь с datasheet):

- Обычный SFP/SFP+ (LX/ZX): типичный допустимый RX — от −3 до −23 dBm.

- GPON ONU: обычно −8…−27 dBm при бюджете класса B+/C+.

- Резкое падение RX относительно паспортного TX удалённой стороны сверх ожидаемых потерь — признак загрязнённого/повреждённого коннектора, изгиба волокна или деградации сварного соединения.

# Информация о SFP / трансивере (все виды и модели)

## Cisco IOS / IOS-XE

show interfaces <if> transceiver detail        ! включает Vendor Name, Part Number, Serial, длину волны

show inventory                                    ! список всех модулей во всех слотах, включая SFP

Пример вывода show interfaces <if> transceiver detail (фрагмент):

Gi0/1

Transceiver Type:  SFP-1000BASE-LX

Vendor Name:       HUAWEI

Vendor PN:         MA5671A

Serial Number:     21012345

## Huawei VRP

display transceiver interface <if> verbose        ! Vendor Name, PN, длина волны, дальность передачи, DDM-статус

display device manufacture-info                    ! сводная информация по установленным модулям

Пример вывода display transceiver interface <if> verbose (фрагмент):

Manu. SN            : 21012345

Vendor Name          : HUAWEI

Transceiver Type     : 1000_BASE_LX_SFP

Wave Length(nm)      : 1310

## Juniper JunOS

show chassis hardware                              ! список всех модулей (SFP/SFP+/QSFP/XFP) с моделью и серийником

show chassis pic pic-slot <N> fpc-slot <N>           ! детально по конкретному FPC/PIC

show interfaces diagnostics optics <if>              ! + оптические параметры того же модуля

Пример вывода show chassis hardware (фрагмент):

Item             Version  Part number  Serial number     Description

Xcvr 0           REV 01   740-011782   AB1234567890      SFP+-10G-LR

## MikroTik RouterOS

/interface ethernet monitor sfp1 once

; Дополнительно к DOM (см. раздел 20) те же поля включают:

; sfp-vendor-name, sfp-vendor-part-number, sfp-vendor-serial,

; sfp-wavelength, sfp-type (тип модуля: 1G/10G, SR/LR/ZR и т.п.)

## Zyxel

show interfaces transceiver-info gigabitethernet1/0/1

! Vendor/PN/serial при наличии DDM-поддержки модели

Типы трансиверов по дальности/длине волны (актуально для всех вендоров, форм-фактор не зависит от производителя роутера):

| Тип | Длина волны | Дальность | Волокно |
| --- | --- | --- | --- |
| SX | 850 нм | до ~550 м | MMF (многомод) |
| LX / LH | 1310 нм | до ~10 км | SMF (одномод) |
| ZX | 1550 нм | до ~70–80 км | SMF |
| BiDi | разные TX/RX (напр. 1310/1550) | зависит от модели | одно волокно (single-fiber) |
| CWDM / DWDM | набор фиксированных длин волн | до 40–120+ км | SMF, с мультиплексором |

Форм-факторы по скорости: SFP (1G), SFP+ (10G), QSFP+ (40G), QSFP28 (100G), XFP (10G, устаревающий). Совместимость трансивера с портом определяется и форм-фактором, и поддержкой конкретной моделью оборудования (некоторые вендоры программно блокируют модули сторонних производителей — проверяйте unauthorized/non-Cisco-предупреждения в выводе show interfaces transceiver).

# IPv4 — адресация и сервисы

## Адресация интерфейса

Cisco:

interface <if>

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 secondary   ! вторичный адрес

! Проверка

show ip interface brief

show ip interface <if>

Huawei:

interface <if>

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 sub          ! вторичный адрес

# Проверка

display ip interface brief

display ip interface <if>

Juniper:

set interfaces <if> unit 0 family inet address 192.168.1.1/24

set interfaces <if> unit 0 family inet address 192.168.1.2/24   ! доп. адрес на том же unit

commit

# Проверка

show interfaces <if> terse

show interfaces <if> family inet

MikroTik:

/ip address add address=192.168.1.1/24 interface=<if>

/ip address add address=192.168.1.2/24 interface=<if>   ; доп. адрес на том же интерфейсе

; Проверка

/ip address print

Zyxel (управляемые коммутаторы GS/XGS):

interface vlan100

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

! Проверка

show ip interface brief

## ARP

Cisco:

show arp

show ip arp

arp 192.168.1.10 0011.2233.4455 arpa        ! статическая запись

clear arp-cache

Пример вывода show ip arp:

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  192.168.1.10            5   0011.2233.4455  ARPA   GigabitEthernet0/1

Huawei:

display arp

display arp interface <if>

arp static 192.168.1.10 0011-2233-4455        ! статическая запись

reset arp all

Juniper:

show arp

show arp interface <if>

set interfaces <if> unit 0 family inet address 192.168.1.1/24 arp 192.168.1.10 mac 00:11:22:33:44:55

clear arp

MikroTik:

/ip arp print

/ip arp add address=192.168.1.10 mac-address=00:11:22:33:44:55 interface=<if>   ; статическая запись

Zyxel:

show arp

arp 192.168.1.10 0011.2233.4455        ! статическая запись (синтаксис близок к Cisco)

## DHCP relay

Cisco:

interface <if>

ip helper-address 10.0.0.100

Huawei:

interface <if>

dhcp select relay

dhcp relay server-ip 10.0.0.100

# Проверка

display dhcp relay interface <if>

Juniper:

set forwarding-options dhcp-relay server-group DHCP-SRV 10.0.0.100

set forwarding-options dhcp-relay group RELAY active-server-group DHCP-SRV

set forwarding-options dhcp-relay group RELAY interface <if>

commit

# Проверка

show dhcp relay binding

Старый способ «forwarding-options helpers bootp» встречается на старых версиях Junos и EX. На актуальных версиях используйте dhcp-relay.

MikroTik:

/ip dhcp-relay add interface=<if> dhcp-server=10.0.0.100

Zyxel: DHCP relay есть на L3-моделях коммутаторов и на большинстве security-шлюзов, но точный синтаксис (ip helper vs отдельный раздел "DHCP Relay" в GUI) отличается по линейке — проверяйте документацию модели.

## NAT / PAT

Cisco:

access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

ip nat inside source list 1 interface <if_outside> overload

interface <if_inside>

ip nat inside

interface <if_outside>

ip nat outside

! Проверка

show ip nat translations

show ip nat statistics

Huawei:

acl number 2000

rule 5 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255

interface <if_outside>

nat outbound 2000

# Проверка

display nat session all

display nat outbound

Juniper (пример для SRX; на MX/EX синтаксис NAT через `services nat` отличается):

set security nat source pool SRC-POOL address 203.0.113.1/32

set security nat source rule-set NAT-OUT from zone trust

set security nat source rule-set NAT-OUT to zone untrust

set security nat source rule-set NAT-OUT rule R1 match source-address 192.168.1.0/24

set security nat source rule-set NAT-OUT rule R1 then source-nat pool SRC-POOL

commit

# Проверка

show security nat source summary

MikroTik:

/ip firewall nat add chain=srcnat src-address=192.168.1.0/24 out-interface=<if_outside> action=masquerade

; Проверка

/ip firewall nat print stats

Zyxel: NAT/PAT реализован в основном на security-шлюзах (USG/ZyWALL/ATP) через объекты SNAT/Policy Route в GUI/CLI — на чистых L2/L3-коммутаторах NAT обычно недоступен.

## Диагностика (расширенные ping/traceroute)

Cisco:

ping 192.168.1.1 source Loopback0 repeat 100 size 1500           ! size = весь IP-пакет

ping 192.168.1.1 size 1500 df-bit                               ! проверка MTU 1500 без фрагментации

traceroute 192.168.1.1

Пример вывода ping:

Sending 100, 1500-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (100/100), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

Huawei:

ping -a 10.0.0.1 -c 100 -s 1472 192.168.1.1     # -s = только данные ICMP: 1472 + 28 = пакет 1500

ping -f -s 1472 192.168.1.1                      # -f = не фрагментировать, проверка MTU 1500

tracert 192.168.1.1

Juniper:

ping 192.168.1.1 source <local-ip> count 100 size 1472   # size = только данные ICMP: 1472 + 28 = пакет 1500

ping 192.168.1.1 size 1472 do-not-fragment                # проверка MTU 1500

traceroute 192.168.1.1

MikroTik:

/ping 192.168.1.1 count=100 size=1500 src-address=<local-ip>

/tool traceroute 192.168.1.1

Zyxel:

ping 192.168.1.1

traceroute 192.168.1.1

Размер в ping считается по-разному. У Cisco size — весь IP-пакет, у Huawei -s и Juniper size — только данные ICMP, без заголовков IP (20 байт) и ICMP (8 байт). Чтобы отправить пакеты одного размера, на Huawei и Juniper указывайте на 28 меньше.

## Шпаргалка по подсетям (VLSM)

| CIDR | Маска | Всего адресов | Хостов |
| --- | --- | --- | --- |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 | 2 (point-to-point, RFC 3021) |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | 1 (host route) |

# Просмотр таблицы маршрутизации (варианты show route / фильтрация)

Чтобы не листать всю таблицу целиком, у каждого вендора есть набор фильтров по протоколу, префиксу, таблице/VRF и атрибутам BGP.

## Juniper JunOS (show route)

show route                                        ! вся таблица inet.0

show route table inet6.0                            ! конкретная таблица (IPv6, VRF и т.д.)

show route table <vrf-name>.inet.0                     ! маршруты конкретного VRF/routing-instance

show route 10.10.0.0/24                                  ! конкретный префикс (с более широкими/узкими совпадениями)

show route 10.10.0.0/24 exact                               ! точное совпадение маски, без over/under

show route 10.10.0.0/24 active-path                            ! только активный (выбранный) путь для префикса

show route 10.10.0.0/24 inactive-path                             ! только неактивные пути (не выбранные как best)

show route protocol bgp                                              ! только маршруты конкретного протокола

show route protocol static

show route protocol ospf

show route protocol isis

show route best 10.10.0.0/24                                            ! лучший маршрут к адресу

show route hidden                                                          ! скрытые маршруты (отсеяны policy)

show route summary                                                            ! сводка: сколько маршрутов на таблицу/протокол

show route detail                                                                ! подробный вывод с атрибутами

show route terse                                                                    ! компактная табличная форма

show route extensive                                                                  ! максимальная детализация

show route receive-protocol bgp <neighbor>                                              ! что принято от BGP-соседа

show route advertising-protocol bgp <neighbor>                                             ! что анонсируется соседу

show route next-hop 192.168.1.2                                                               ! маршруты через конкретный next-hop

show route community <community-name>                                                            ! фильтр по BGP community

show route aspath-regex "^65002 "                                                                   ! фильтр по AS-path regex

show route forwarding-table                                                                            ! таблица пересылки (FIB), а не RIB

# Универсальный пост-фильтр вывода поверх любой из команд выше

show route protocol bgp | match 10.10.

Пример вывода show route protocol bgp (одна запись):

10.10.0.0/24       *[BGP/170] 01:12:45, localpref 100, from 192.168.1.2

AS path: 65002 I

> to 192.168.1.2 via ge-0/0/1.0

## Cisco IOS / IOS-XE (show ip route)

show ip route                                     ! вся таблица

show ip route vrf <vrf-name>                         ! маршруты конкретного VRF

show ip route 10.10.0.0 255.255.255.0                   ! конкретная сеть

show ip route 10.10.0.0 255.255.255.0 longer-prefixes     ! включая все более специфичные подсети

show ip route static                                        ! только статические

show ip route ospf

show ip route bgp

show ip route eigrp

show ip route summary                                          ! сводка по количеству маршрутов на протокол

show ip cef                                                        ! таблица пересылки (CEF), а не RIB

show ip bgp                                                          ! вся BGP RIB (отдельно от show ip route)

show ip bgp 10.10.0.0                                                   ! конкретный BGP-префикс с атрибутами

show ip bgp regexp ^65002_                                                 ! фильтр по AS-path regex

show ip bgp community 65001:100                                              ! фильтр по community

! Универсальный пост-фильтр

show ip route | include <pattern>

Пример вывода show ip route bgp (одна запись):

B    10.10.0.0/24 [20/0] via 192.168.1.2, 01:12:45

## Huawei VRP (display ip routing-table)

display ip routing-table                                    ! вся таблица

display ip routing-table vpn-instance <vrf-name>                ! маршруты конкретного VPN-инстанса

display ip routing-table 10.10.0.0 24                            ! конкретная сеть

display ip routing-table 10.10.0.0 24 longer-match                 ! включая более специфичные подсети

display ip routing-table protocol static                             ! только статические

display ip routing-table protocol ospf

display ip routing-table protocol bgp

display ip routing-table protocol isis

display ip routing-table statistics                                     ! сводка по количеству маршрутов

display fib                                                                 ! таблица пересылки (FIB), а не RIB

display bgp routing-table                                                      ! вся BGP RIB

display bgp routing-table 10.10.0.0 24                                            ! конкретный BGP-префикс

display bgp routing-table regular-expression ^65002                                  ! фильтр по AS-path regex

display bgp routing-table community 65001:100                                          ! фильтр по community

# Универсальный пост-фильтр

display ip routing-table | include <pattern>

Пример вывода display ip routing-table protocol bgp (одна запись):

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

10.10.0.0/24    BGP     255  0         D     192.168.1.2     GigabitEthernet0/0/1

Заметка: show route / show ip route / display ip routing-table — это таблица маршрутизации (RIB), а show route forwarding-table / show ip cef / display fib — уже готовая к пересылке таблица (FIB); при поиске конкретного проблемного маршрута обычно достаточно RIB с фильтром по протоколу или префиксу, к FIB обращаются, когда нужно понять, что реально «зашито» в hardware/железе для пересылки пакетов.

# Конфликты (пересечение) IP-адресов и флапающие интерфейсы

## Проверка конфликтов/дублирования IP-адресов

Cisco IOS / IOS-XE:

show logging | include DUPADDR      ! системное сообщение при обнаружении дубликата:

! %IP-4-DUPADDR: Duplicate address 192.168.1.10 on Vlan10, sourced by 0011.2233.4455

show ip arp                          ! проверить текущую ARP-запись — не "скачет" ли MAC для одного IP

show ip arp <ip>                       ! запись по конкретному адресу

debug arp                                ! временная отладка ARP-обмена (осторожно на проде — высокая нагрузка на CPU)

Пример строки в логе при конфликте:

%IP-4-DUPADDR: Duplicate address 192.168.1.10 on Vlan10, sourced by 0011.2233.4455

Huawei VRP:

display arp | include <ip>            ! текущая ARP-запись для конкретного адреса

display logbuffer | include duplicate   ! поиск сообщений о конфликте IP в локальном буфере логов

arp anti-attack gateway-duplicate enable  ! защита от подмены IP шлюза — частая причина "конфликтов" на VLAN абонентов

Juniper JunOS:

show arp                              ! текущая ARP-таблица (IPv4)

show arp | match <ip>                   ! запись по конкретному адресу

show ipv6 neighbors                       ! аналог ARP для IPv6 (Neighbor Discovery)

show log messages | match "duplicate"       ! системный лог — конфликты IP/DAD-события (актуально в основном для IPv6)

Точный формат сообщения о дубликате IP различается между платформами и даже между версиями ПО одного вендора — если готового show-варианта нет, ищите по ключевым словам duplicate/conflict в системном логе (см. раздел 10 — там же настраивается сохранение логов на syslog-сервер для истории).

## Диагностика флапающих интерфейсов

Cisco IOS / IOS-XE:

show interfaces <if>                              ! ищите строку "N carrier transitions" — счётчик переходов up/down

show interfaces <if> counters errors                 ! рост ошибок (CRC и т.п.) часто сопутствует флапу

show logging | include <if>                             ! все события по конкретному интерфейсу из системного лога

show logging | include LINK-3-UPDOWN|LINEPROTO-5-UPDOWN   ! стандартные сообщения об изменении состояния линка

Пример строки в выводе show interfaces <if>:

15 carrier transitions

Huawei VRP:

display interface <if>                    ! на большинстве платформ есть поле о времени последнего изменения состояния

display logbuffer | include <if>             ! события up/down в локальном буфере

display trapbuffer | include Down              ! trap-события об изменении состояния линка

Juniper JunOS:

show interfaces <if> extensive | match "Last flapped|transitions"   ! время последнего flap и счётчик переходов

show interfaces <if> extensive | find "Interface transitions"          ! точное количество переходов up/down

show log messages | match "<if>"                                          ! все события по интерфейсу из системного лога

monitor interface <if>                                                       ! живое наблюдение за состоянием (см. раздел 17)

Заметка: хронический флап почти всегда физического происхождения — первым делом проверяйте затухание/DOM (раздел 18) и счётчики ошибок порта (раздел 16): грязный/повреждённый коннектор, плохой SFP или пережатый кабель дают именно такую картину, а не проблему в конфигурации протокола.

# Общие команды диагностики

| Задача | Cisco | Huawei | Juniper |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка связности | ping <ip> | ping <ip> | ping <ip> |
| Трассировка | traceroute <ip> | tracert <ip> | traceroute <ip> |
| Таблица маршрутизации | show ip route | display ip routing-table | show route |
| Статус интерфейса | show ip interface brief | display ip interface brief | show interfaces terse |
| Просмотр конфига | show running-config | display current-configuration | show configuration |
| Сохранение конфига | write memory / copy run start | save | commit (авто-применение) |
| Откат последних изменений | — (нужен archive) | — | rollback 1 |

# Ключевые различия между платформами

- Модель применения конфига: Cisco и Huawei — построчный ввод команд, применяются сразу; Juniper — кандидатная конфигурация, применяется только по commit (что даёт встроенный rollback).

- Административная дистанция / preference: значения по умолчанию различаются между вендорами (см. заметку в разделе про статику) — важно при дублирующих маршрутах разных протоколов.

- Именование интерфейсов: Cisco — GigabitEthernet0/0/1, Huawei — аналогично, Juniper — ge-0/0/1 (FPC/PIC/Port).

- OSPF area 0 везде называется backbone-областью, но у Huawei/Juniper часто явно пишется 0.0.0.0, у Cisco допустима короткая форма 0.

*Документ покрывает базовый набор задач по маршрутизации, коммутации, VPN-провижинингу, физической/оптической диагностике и IPv4. Можно дополнять дальше по мере появления новых практических задач.*